| Метод обмотки | Стретч-пленка размер | Стоимость пленки |  | Растяжение К-коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | $/ролик | $/пог. м |  |
| Ручная обмотка* | А. 500 мм х 300 м** 15 мкм | 4.1695 | 0,0153 | Max 15% K=1,15 |
|  | Б. 500 мм х 300 м** 17 мкм | 4.5482 | 0.0166 | Max 20% K=1,2 |
| Полуавтоматич. Basic 102 Basic 103 Optima 211 | В. 500 мм х 1700 м 20 мкм | 31.76 | 0.0186 | 60% К=1,6 |
|  | Г. 500 мм х 1500 м 23 мкм | 31.76 | 0.0212 | 100% К=2,00 |
| Полуавтоматич. Optima 224 Optima 235 | Д. 500 мм х 1500 м 23 мкм «POWER» | 39.3 | 0.0262 | 250% К=3,5 |

Экономическое обоснование покупки паллетообмотчика

Примечание:

* При ручной обмотке стретч-пленкой средний размер потерь по причине обрыв/перемотка/утрата составляет 12,5 %

** Реальная намотка данных размеров менее маркировочной на 4-26 % в зависимости от производителя, при допускаемых ГОСТом 5 %

# Стоимость пленки  - средневзвешенная на 15.06.2004

Формула расчета расхода стретч-пленки один паллет:

S=((P x H)/(0,25 x K)) x n,

Где P –  периметр паллета,

H –  высота укладки,

n –   число слоев при обмотке,

K –  коэффициент растяжения,

S –   расход пленки

Пример расчета расхода стретч-пленки:

## Для паллет 1200*800 мм при высоте укладки 2 м и обмотке в 2 слоя

К=1,15     S.А=61,21 п.м.

К=1,20     S.Б.=58,7 п.м

К=1,60     S.В.=40,0 п.м.

К=2,00     S.Г.=32,0 п.м.

К=3,5       S.Д.=18,2 п.м.

### Формула расчета годовых затрат на стретч-пленку

год$=S x K x D x C,

где S – расход пленки,               К – количество паллет в день,

D – число рабочих дней,     С – стоимость пленки за п.м.

Пример расчета годовых затрат на стретч-пленку:

При производительности 60 паллет в день и 250 рабочих днях в году.

Год$.А=14047,69 $                                   год$.Б=14616,3 $

год$.В=11160 $                                        год$.Г=10176 $

год$.Д=7152,6 $

Таким образом, использование пленки «POWER-стретч» дает годовую экономию в 7463,7 долларов по сравнению с ручным методом обмотки, применение же даже самых простых моделей паллетообмотчиков позволяет экономить до 4440,3 $, не учитывая непроизводительных потерь при ручной обмотке. С возрастанием ежесуточной производительности или количества рабочих смен экономический эффект только возрастает.