|  | BASIC |  |  |  | OPTIMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 | 111 | 102 | 103 | 201 | 211 | 224 | 235 |
| Цепной привод поворотного стола | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ременной привод движения каретки с пленкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Автоматический (2 программы обмотки) и полуавтоматический режимы работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Автоматический (4 программы обмотки) и полуавтоматический режимы работы |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| Диаметр поворотного стола - 1650 мм для поддонов макс. размеров 1000 х 1200 мм (стандарт) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Макс. высота поддона: 2 100 мм (стандарт) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Грузоподъемность 2000 кг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Установленная мощность: 0,7 кВт, 380В, 3 фазы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программирование высоты подъема каретки | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
| Регулируемая скорость движения каретки |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Автоматическое определение высоты поддона |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Программирование количества витков вверху и внизу поддона | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Установленная скорость вращения стола – 10 об/мин | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
| Регулируемая скорость вращения поворотного стола – 6-13 об/мин |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| Плавный старт |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| Фиксированное положение останова поворотного стола |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| Натяжение пленки осуществляется механическим пружинным тормозом, (тип М - стандарт) | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Натяжение пленки осуществляется кареткой с механическим немоторизированным предрастяжением пленки (30-60-100%) (тип SM) |  | Х |  |  |  | Х |  |  |
| Натяжение пленки осуществляется кареткой с моторизированным предрастяжением пленки (110-160-220 %) (тип РS) |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Натяжение пленки осуществляется электромагнитным тормозом с панели управления (тип FM) |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Прижимное устройство (пресс) для фиксации нестабильных грузов |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| ОПЦИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поворотный стол диаметром 1850 мм для поддонов с диагональю макс. 1850 мм и весом до 2000 кг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (для поддонов 800 х 1200 мм весом до 1200 кг) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Каретка с механическим немоторизированным предрастяжением пленки (30-60-100%) (тип SM): | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |
| Прижимное устройство (пресс) для фиксации нестабильных грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличенная колонна для поддонов высотой до 2 600 мм |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Увеличенная колонна (тип Н) для поддонов высотой до 3000 мм |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Автоматическое отрезание пленки: |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Прижимное устройство (пресс) для фиксации нестабильных грузов |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |

Технические параметры и опции на паллетоупаковщики серии PAKLET «SIAT»